ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИИ МАРКИ «МОНИКОР»

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, где необходим контроль коррозии |  |
|  | Состояние трубопровода или другого оборудования в месте установки узла контроля (проектируемый, строящийся, эксплуатируемый) |  |
|  | Количество точек контроля на объекте, шт |  |
|  | Тип контролируемого объекта: трубопровод н/сб, т/п ППД ВД, ППД НД, напорный трубопровод, трубопровод ППН ( какой именно), емкость… |  |
|  | Диаметр х толщина стенки в месте установки узла контроля коррозии, мм |  |
|  | Материал из которого сделано оборудование (марка стали, есть ли внутреннее покрытие) |  |
|  | Наименование среды ( нефть, нефть с водой, нефть с водой и газом, вода пластовая, вода пресная…) |  |
|  | Давление фактическое/ условное, МПа |  |
|  | Расход жидкости, м3/сут |  |
|  | Обводненность (% объемных) |  |
|  | Минерализация воды, г/л |  |
|  | Газовый фактор, м3/м3 |  |
|  | Содержание сероводорода в воде (мг/л) или нефтяном газе, (об. % или мг/м3 - предпочтительней) |  |
|  | Содержание углекислого газа в воде (мг/л) или нефтяном газе, (об. % - предпочтительней) |  |
|  | Содержание кислорода в воде мг/л |  |
|  | Оценочная скорость коррозии в месте установки оборудования, мм/год |  |
|  | Размер от поверхности грунта до нижней образующей трубопровода в месте установки узла контроля коррозии в метрах, минус если для подземных трубопроводов, плюс для надземных. Если трубопровод вертикальный, то пометка – вертикальный. |  |
|  | Если над трубопроводом имеется препятствие (другая труба, перекрытие и т.п.) расстояние от верхней образующей трубы до нее в м. |  |
|  | В случае наличия штуцера для установки узлов контроля коррозии, расстояние от поверхности грунта до нижнего фланца запорной арматуры. Если трубопровод надземный то от верхней образующей до нижнего фланца запорной арматуры. |  |
|  | Тип исполнения датчика (Гр – Гравиметрический, определение скорости коррозии по потере массы т.е. результат получается за 10 ..30 дней., LPR – датчик линейной поляризации, позволяет определять мгновенную скорость коррозии в течении 1-15 мин.), возможно оба. Для датчика LPR потребуется коррозиметр марки Моникор-2М или Моникор-3-GSM-LPR и контейнер «Моникор-изобокс» |  |
|  | Материал Лубрикатора – нержавеющая сталь типа 18Х18Н10Т или черная сталь ( Сталь 20 для У и 09Г2С для ХЛ). Варианты: Нерж сталь, черн сталь. |  |
|  | Есть ли необходимость работы электронных систем контроля коррозии c датчиками LPR в режиме On-line по каналам GSM на Веб-сервер или MODBUS RTU по RS-485 на сущ. Систему АСУ ТП. Да/Нет, если да то выбрать вариант. |  |
|  | Если ответа Да - есть ли доступ в Интернет через сотовый телефон в месте установки Да/Нет. |  |
|  | Есть ли возможность подвести кабель питания переем. 220В или пост. 5…15 В к месту установки узла контроля коррозии // определяет выбор питания – сетевое или аккумуляторное для коррозиметра |  |
|  | Есть ли желание установить дистанционное (через Интернет) получение информации и регулирование подачи ингибиторов коррозии. Варианты: регулирование, получение, регулирование + получение, нет |  |
|  | Если ответ на предыдущий вопрос не «Нет», то указать марку дозировочного насоса и пределы подачи в л/час. |  |
|  | Есть ли желание увязать подачу дозировочного насоса для ингибирования со скоростью коррозии индуцируемой на датчиках коррозии. |  |
|  | Если есть необходимость в установке электронного оборудования для контроля коррозии, то какова категория зон по взрывоопасности в местах установки электронного оборудования для контроля коррозии согласно ТР403 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Варианты Зоны 0,1,2, не взрывоопасная. |  |
|  | Есть ли есть предпочтительный тип исполнения для образцов – свидетелей для Гравиметрического контроля то какой: дисковые, цилиндрические, плоские/сколько штук в кассете (дисковые -5, цилиндрические 3, 5, 10, плоские 1 или 2) |  |
|  | Есть ли необходимость слива рабочей перекачиваемой жидкости из полости сальника при обслуживании УКК, т.е. комплектовать ли УКК фланцевой вставкой для сбора жидкости: Да/Нет |  |
|  | Необходимость отбора рабочих сред в месте установки узла контроля коррозии, т.е. комплектовать ли УКК пробоотборным вентилем ( только при исполнении датчика в модификации Гр): Да/Нет |  |
|  | Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69 (У, ХЛ) |  |
|  | Температура окружающей среды, 0С, min/max |  |
|  | Температура рабочей среды, 0С, min/max |  |
|  | Необходимость в проведения холодной врезки под давлением силами поставщика: Да, Нет // оборудование остается у поставщика |  |
|  | Необходимость в поставке оборудования для холодной врезки под давлением: Да, Нет// оборудование передается покупателю |  |
|  | Необходимость в пуско-наладке: Да, нет |  |
|  | Необходимость в обучении: Да,Нет |  |
|  | Необходимость в комплекте электродов или образцов - на какое количество мес. |  |

Примечание: Опросный лист заполняется для каждого места установки оборудования. Рекомендуется приложить технологическую схему процесса и мест установки узлов контроля коррозии для их совместной коррекции  с заказчиком